# 1 REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS EM PONTO FIXO

Nesta parte do trabalho, será abordada a representação de números em ponto fixo em sistemas digitais. O objetivo é explicar como esse tipo de representação funciona, principalmente em relação à posição do ponto binário, à divisão dos bits, à notação Qm.n, ao escalamento dos valores, à faixa de representação, à precisão e às operações aritméticas mais usadas.

## 1.1 Conceito de ponto fixo

A representação em ponto fixo é uma forma de representar números com parte inteira e parte fracionária usando uma quantidade fixa de bits. Nesse formato, a posição do ponto binário já é definida antes e permanece sempre no mesmo lugar durante a interpretação do número.

Isso significa que, diferente do ponto flutuante, não existe um expoente armazenado para deslocar a vírgula. O valor é entendido a partir de uma escala definida previamente. Essa característica torna o ponto fixo mais simples e eficiente em alguns casos, principalmente em hardware e em sistemas embarcados, onde o uso de recursos precisa ser bem controlado.

Porém, essa simplicidade também exige cuidado. Como a quantidade de bits é limitada, é necessário decidir quantos bits serão usados para a parte inteira e quantos ficarão para a parte fracionária. Essa escolha influencia diretamente o maior valor que pode ser representado e também a menor variação que o sistema consegue perceber (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2012; MATHWORKS, 2026d).

## 1.2 Posição fixa do ponto binário

O ponto binário funciona como uma separação entre a parte inteira e a parte fracionária de um número escrito em base 2. Os bits que ficam à esquerda do ponto representam potências não negativas de 2, como 2⁰, 2¹ e 2². Já os bits à direita representam potências negativas, como 2⁻¹, 2⁻² e 2⁻³.

Na memória, esse ponto não é armazenado de verdade. O que fica guardado é apenas uma sequência de bits. A posição do ponto é uma regra combinada pelo formato adotado. Por isso, a mesma sequência binária pode representar valores diferentes, dependendo da forma como for interpretada.

Por exemplo, considerando um formato com quatro bits para a parte inteira e três bits para a parte fracionária, o valor 0100.100 representa 4,5. Isso acontece porque a parte 0100 equivale a 4, enquanto a parte .100 equivale a 0,5 (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2012; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2015).

## 1.3 Uso de bits para parte inteira, fracionária e sinal

Em uma palavra binária de ponto fixo, os bits podem ser separados para representar a parte inteira, a parte fracionária e, quando necessário, o sinal do número. Quando o formato não possui sinal, todos os bits são usados para formar a magnitude do valor. Nesse caso, só é possível representar zero e números positivos.

Quando é preciso representar valores negativos, uma das formas mais usadas é o complemento de dois. Esse método aparece bastante em processadores porque facilita a realização de operações aritméticas. No complemento de dois, o bit mais significativo indica o sinal, e a faixa de valores depende da quantidade total de bits usada.

Uma vantagem desse tipo de representação é que ele evita duas formas diferentes para representar o zero. Além disso, permite que soma e subtração sejam feitas de maneira mais simples pela ULA, usando praticamente a mesma estrutura de operação. Isso ajuda a tornar o processamento mais eficiente (FEOFILOFF, [s.d.]; CÂMARA, [s.d.]).

## 1.4 Formato Qm.n

O formato Qm.n é uma notação usada para mostrar como os bits de um número em ponto fixo estão divididos. De forma geral, m indica a quantidade de bits usados na parte inteira, enquanto n representa a quantidade de bits destinados à parte fracionária. Quando o número é sem sinal, também pode aparecer a notação UQm.n.

Um detalhe importante é que nem todos os materiais usam exatamente a mesma regra. Em alguns casos, o bit de sinal é contado junto com os bits da parte inteira. Em outros, ele é tratado separadamente. Por isso, sempre é importante deixar claro qual convenção está sendo usada.

O ponto principal dessa notação é entender que n define o fator de escala 2ⁿ. Ou seja, o número armazenado na memória é um inteiro, mas ele é interpretado como um valor real depois que a escala é aplicada. Formatos como Q8.8, Q1.15 e Q16.16 são comuns em aplicações embarcadas e em processamento digital de sinais (EMBARCADOS, [s.d.]; FIXEDPOINT PROJECT, 2025).

## 1.5 Escalamento do valor armazenado

No ponto fixo, o valor guardado na memória continua sendo um número inteiro. O que faz esse inteiro representar um número com parte fracionária é a escala definida pelo formato.

Se S representa o inteiro armazenado e n representa a quantidade de bits fracionários, o valor real pode ser calculado por:

valor real = S / 2ⁿ

Na prática, isso equivale a deslocar o ponto binário n posições para a esquerda. Para armazenar um valor real x nesse formato, faz-se o processo inverso: multiplica-se x por 2ⁿ para encontrar aproximadamente o inteiro que será guardado.

Depois disso, o sistema precisa decidir se vai usar arredondamento ou truncamento, já que nem sempre o resultado da conversão será exato. Como o fator de escala é uma potência de 2, esse processo pode ser feito de forma eficiente com deslocamentos binários, o que é uma vantagem em sistemas digitais (MATHWORKS, 2026d; EMBARCADOS, [s.d.]).

## 1.6 Faixa de representação

A faixa de representação mostra quais valores conseguem ser armazenados dentro de determinado formato. Em uma palavra sem sinal com b bits totais e n bits fracionários, o intervalo vai de 0 até (2ᵇ - 1) / 2ⁿ.

Quando o formato possui sinal em complemento de dois, a faixa muda. Nesse caso, considerando também b bits totais e n bits fracionários, o intervalo vai de -2^(b-1) / 2ⁿ até (2^(b-1) - 1) / 2ⁿ.

Isso mostra que existe uma relação direta entre a parte inteira e a parte fracionária. Os bits mais à esquerda aumentam a capacidade de representar números maiores. Já os bits fracionários permitem representar valores com mais detalhes. Quando o total de bits é fixo, aumentar a precisão fracionária reduz a faixa disponível para a parte inteira. Portanto, sempre existe uma troca entre alcance e precisão (MATHWORKS, 2026d; FEOFILOFF, [s.d.]).

## 1.7 Precisão e resolução

A precisão em ponto fixo está ligada à menor diferença possível entre dois valores consecutivos que o formato consegue representar. Essa diferença é chamada de resolução.

A resolução pode ser calculada por:

Δ = 2⁻ⁿ

Quanto maior for o número de bits fracionários, menor será essa diferença. Por exemplo, se n = 4, a resolução será 2⁻⁴, ou seja, 0,0625. Se n = 8, a resolução passa a ser 0,00390625.

Isso permite representar variações menores, o que melhora a precisão. Porém, se o número total de bits continuar igual, usar mais bits na parte fracionária significa deixar menos bits para a parte inteira. Por isso, a escolha de n precisa levar em conta tanto a menor variação importante para o problema quanto o maior valor que pode aparecer nos cálculos (MATHWORKS, 2026d; UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, [s.d.]).

## 1.8 Quantização e erro de quantização

A quantização acontece quando um valor real precisa ser convertido para um dos valores que o formato consegue representar. Como os sistemas digitais usam uma quantidade finita de bits, nem todos os números reais podem ser armazenados exatamente.

Por causa disso, muitos valores precisam ser aproximados. O erro de quantização é justamente a diferença entre o valor original e o valor que foi realmente armazenado. Esse erro depende da resolução do formato e da forma como a aproximação é feita.

Quando se usa arredondamento para o valor mais próximo, o erro costuma ser menor e geralmente fica limitado a metade da resolução. No truncamento, os bits excedentes são simplesmente descartados, o que pode gerar um erro maior. Esse problema é importante em sistemas de controle, medição e processamento de sinais, porque pequenos erros podem se acumular ao longo das operações (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, [s.d.]; MATHWORKS, 2026d).

## 1.9 Truncamento e arredondamento

Truncamento e arredondamento são duas formas de reduzir um resultado quando ele possui mais bits fracionários do que o formato final permite.

No truncamento, os bits que ultrapassam o limite são apenas descartados. É uma solução simples e rápida, mas pode causar perda de informação. Além disso, dependendo da situação, pode gerar um erro sistemático, principalmente quando várias operações são realizadas em sequência.

No arredondamento, o sistema analisa os bits que seriam descartados para decidir se o último bit mantido deve ser ajustado. Com isso, o resultado tende a ficar mais próximo do valor real. A desvantagem é que o arredondamento exige mais lógica de controle.

Em aplicações como filtros digitais, acumuladores e sistemas de medição, essa escolha pode afetar bastante o resultado final. Por isso, a regra de quantização deve ser escolhida de acordo com o nível de erro que o sistema consegue aceitar (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, [s.d.]; MATHWORKS, 2026d).

## 1.10 Overflow e formas de tratamento

O overflow ocorre quando o resultado de uma operação passa do limite que o formato consegue representar. Esse problema é comum em sistemas com quantidade fixa de bits, já que existe um intervalo máximo e mínimo possível.

Em complemento de dois, por exemplo, a soma de dois números positivos pode ultrapassar o limite máximo e gerar um padrão de bits que será interpretado como número negativo. O sistema não necessariamente acusa erro; ele apenas interpreta os bits de acordo com o formato, mesmo que o resultado não faça sentido matematicamente.

Duas formas comuns de tratar overflow são o wrap-around e a saturação. No wrap-around, o valor “dá a volta” dentro da faixa permitida, seguindo uma lógica modular. Já na saturação, o resultado é limitado ao maior ou menor valor que o formato consegue representar.

A saturação costuma ser mais segura em sistemas de controle e processamento de sinais, porque evita mudanças bruscas no valor. O wrap-around é mais simples, mas pode causar erros difíceis de perceber, principalmente quando o resultado parece válido, mas está incorreto (MATHWORKS, 2026c; AMD, 2021).

## 1.11 Regras gerais da aritmética em ponto fixo

A aritmética em ponto fixo trabalha com inteiros escalonados. A ULA realiza operações como soma, subtração, multiplicação, divisão e deslocamentos binários da mesma forma que faria com inteiros comuns. A diferença é que a escala precisa ser controlada corretamente.

Nas somas e subtrações, os operandos precisam estar alinhados, ou seja, devem ter a mesma quantidade de bits fracionários. Na multiplicação, a quantidade de bits fracionários aumenta, porque as escalas dos operandos se combinam. Na divisão, muitas vezes é necessário ajustar o dividendo antes da operação para preservar parte da precisão.

Também é comum que resultados intermediários precisem de mais bits do que os operandos originais. Se isso não for considerado, podem ocorrer overflow, perda de precisão ou resultados incorretos. Por isso, operações em ponto fixo exigem atenção ao formato usado em cada etapa do cálculo (MATHWORKS, 2026b; EMBARCADOS, [s.d.]).

## 1.12 Soma e subtração

Na soma e na subtração, quando os dois operandos estão no mesmo formato, a operação pode ser feita diretamente sobre os inteiros armazenados. Por exemplo, dois valores em Q8.8 possuem a mesma quantidade de bits fracionários, então podem ser somados por uma instrução inteira comum. O resultado mantém a mesma escala.

A situação muda quando os operandos estão em formatos diferentes. Se um número está em Q8.8 e outro em Q4.12, os pontos binários não estão alinhados. Antes da operação, é necessário ajustar as escalas para que os valores tenham a mesma interpretação.

Esse ajuste pode ser feito por deslocamentos binários. Um deslocamento à esquerda aumenta a escala, mas pode gerar overflow. Já um deslocamento à direita reduz a escala, mas pode causar perda de precisão. Depois da soma ou subtração, ainda é necessário verificar se o resultado cabe no formato de destino (MATHWORKS, 2026b; EMBARCADOS, [s.d.]).

## 1.13 Multiplicação

A multiplicação em ponto fixo exige cuidado porque a escala do resultado aumenta. Se um número x é representado por Sx / 2ⁿˣ e outro número y é representado por Sy / 2ⁿʸ, então o produto será:

(Sx × Sy) / 2^(nx + ny)

Isso significa que os bits fracionários dos dois operandos se somam. Por isso, o resultado da multiplicação pode precisar de uma palavra maior do que a usada nos valores originais.

De modo geral, multiplicar um valor Qm1.n1 por outro Qm2.n2 gera um resultado compatível com Q(m1+m2).(n1+n2), antes de qualquer ajuste final. Para voltar ao formato desejado, normalmente é feito um deslocamento à direita. Em alguns casos, também é necessário aplicar arredondamento.

O uso de acumuladores ou variáveis temporárias maiores ajuda a preservar mais informação antes da conversão final e reduz o risco de overflow. Isso é especialmente importante em cálculos repetidos, como os usados em processamento digital de sinais (MATHWORKS, 2026a; EMBARCADOS, [s.d.]).

## 1.14 Divisão

A divisão em ponto fixo costuma ser mais complicada do que soma, subtração e multiplicação. Isso acontece porque o resultado pode precisar de mais bits fracionários para representar corretamente o quociente.

Uma estratégia comum é deslocar o dividendo à esquerda antes de fazer a divisão. Quando dividendo e divisor estão na mesma escala e o resultado deve manter n bits fracionários, pode-se usar a seguinte relação:

Sresultado = (Sdividendo << n) / Sdivisor

Esse deslocamento ajuda a preservar a parte fracionária do resultado. Porém, também aumenta o valor temporário, o que pode causar overflow se não houver bits suficientes.

Além disso, a divisão exige cuidados próprios, como o tratamento da divisão por zero. Ela também costuma ser mais custosa em termos de processamento, consumindo mais ciclos ou mais recursos de hardware do que operações como soma, subtração e deslocamentos binários (MATHWORKS, 2026b; IFSC, [s.d.]).

## 1.15 Deslocamentos binários

Os deslocamentos binários são muito usados em ponto fixo porque permitem ajustar escalas de forma simples. Um deslocamento à esquerda de k posições multiplica o inteiro armazenado por 2ᵏ. Se a escala interpretada continuar a mesma, o valor real também será multiplicado por 2ᵏ.

Já um deslocamento à direita de k posições divide o inteiro por 2ᵏ. Nesse caso, normalmente há descarte dos bits menos significativos, o que pode causar perda de precisão. Quando o número possui sinal, é necessário usar deslocamento aritmético à direita, para preservar corretamente o bit de sinal.

Esses deslocamentos são eficientes porque correspondem basicamente a reorganizações dos bits. Por isso, são usados para alinhar operandos, reescalar produtos e preparar dividendos antes de uma divisão. Mesmo assim, precisam ser aplicados com cuidado: deslocar à esquerda pode causar overflow, enquanto deslocar à direita pode eliminar informação fracionária importante (IFSC, [s.d.]; MATHWORKS, 2026b).

## 1.16 Relação com ULA, registradores e barramentos

A representação em ponto fixo tem relação direta com a arquitetura do processador. A ULA executa operações aritméticas e lógicas sobre sequências de bits, mas ela não “sabe” onde está o ponto binário. A posição desse ponto é definida pelo formato adotado e precisa ser respeitada pelo sistema.

Os registradores armazenam temporariamente operandos e resultados, enquanto os barramentos transportam esses dados entre registradores, memória e outras unidades do processador. O tamanho da palavra do processador limita a quantidade de bits que pode ser manipulada diretamente.

Em operações que aumentam o número de bits, como multiplicações, pode ser necessário usar registradores temporários ou acumuladores maiores. Dessa forma, o ponto fixo aproveita os circuitos inteiros já existentes no processador, mas exige controle adequado de escala, faixa, precisão e overflow.

Assim, mesmo sendo uma representação mais simples que o ponto flutuante em vários aspectos, o ponto fixo exige atenção no projeto e na implementação. Quando usado corretamente, ele permite realizar cálculos de forma eficiente, especialmente em sistemas embarcados, controle digital e processamento de sinais (CÂMARA, [s.d.]; IFSC, [s.d.]).